超声定位显微镜开源平台：定位算法的性能评估

NBME 10.1038/s41551021008248 License CC BY-NC-SA 4.0 DOI 10.5281/zenodo.4343435

日期： 2020.12.17 - 版本 1.1

作者： Arthur Chavignon, Baptiste Heiles, Vincent Hingot. CNRS (法国国家科学研究中心), Sorbonne Universite (索邦大学), INSERM (法国国家健康与医学研究院).
指导： Olivier Couture, 研究主任, CNRS, Sorbonne Universite, INSERM
实验室： Laboratoire d'Imagerie Biomedicale, Team PPM. 15 rue de l'Ecole de Medecine, 75006, Paris
代码许可： Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (详见 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
部分资助来源： 欧洲研究理事会 (European Research Council) 欧盟 Horizon H2020 计划/ERC Consolidator grant，协议号 No 772786-ResolveStroke

需引用的学术参考文献

关于代码的详细信息请参阅 Heiles, Chavignon, Hingot, Lopez, Teston 和 Couture 的文章：
Performance benchmarking of microbubble-localization algorithms for ultrasound localization microscopy (超声定位显微镜微泡定位算法的性能基准测试), Nature Biomedical Engineering, 2022 (10.1038/s41551-021-00824-8).

超分辨率的一般描述请参阅：Couture et al., Ultrasound localization microscopy and super-resolution: A state of the art (超声定位显微镜与超分辨率：现状), IEEE UFFC 2018.

通讯作者

- 文章相关： Baptiste Heiles (baptiste.heiles@gmail.com)

- 材料、脚本和代码： Arthur Chavignon (arthur.chavignon.pro@gmail.com)

- 合作、版权及其他： Olivier Couture (olivier.couture@sorbonne-universite.fr)

摘要 (ABSTRACT)

超声定位显微镜 (ULM) 是一种依靠亚波长超声散射体的声学响应来绘制微循环图的超声成像技术，其分辨率提高了一个数量级。该技术最初在体外 (in vitro) 得到验证，现已成熟并在动物模型和人体的器官及肿瘤血管成像中实现了体内 (in vivo) 应用。定位算法的性能在很大程度上决定了血管图的质量。我们汇编并实现了一系列超声定位算法，并设计了三个计算机模拟 (in silico) 和体内 (in vivo) 数据集，通过18项指标来比较它们的性能。我们还提出了两种旨在提高速度和性能的新算法。通过公开发布包含算法、数据集和指标的完整 ULM 处理包，我们旨在为研究人员提供一个工具，以确定最适合其用途的定位算法，对其软件进行基准测试，并在揭示其局限性的同时提高该领域的整体图像质量。

本文提供了所有材料以及后处理脚本和函数。

相关数据集 (RELATED DATASET)

模拟和体内数据集可在 Zenodo 上获取：10.5281/zenodo.4343435。

1. 路径与位置 (PATH AND LOCATIONS)

在运行脚本之前，需要两条路径，并且必须在 PALA_SetUpPaths.m 中根据您的计算机环境进行设置：

- PALA_addons_folder：包含所有 PALA 专用函数的插件文件夹。

- PALA_data_folder：数据文件夹的根路径。

2. 示例脚本 (EXAMPLE SCRIPT)

脚本名称：/PALA_scripts/PALA_InVivoULM_example.m
我们为超声定位显微镜提供了一个简单的框架。我们鼓励社区在各类器官的各种数据集上进行尝试。数据被加载后，微泡会被检测、定位并配对以生成轨迹列表。该脚本生成 4 张最终图像：

- 微泡计数密度图： 像素强度编码了穿过该像素的微泡数量。

- 轴向颜色编码密度图： 像素强度编码了向上/向下穿过的微泡数量。

- 速度幅度图： 像素强度代表平均气泡速度（单位：mm/s）。

- 能量多普勒 (PowerDoppler) 图像： 用于比较。

3. 主要脚本 (MAIN SCRIPTS)

对于每个主要数据集（In Silico PSF [模拟点扩散函数], In Silico Flow [模拟流体], 和 In Vivo Brain [体内脑部]），脚本分为两部分：一部分用于处理，另一部分用于显示。计算完成后，处理脚本将启动显示脚本。所有脚本均位于 /PALA_scripts/ 文件夹中。

- 执行检测、定位（和追踪）的数据处理脚本： (PALA_SilicoPSF.m, PALA_SilicoFlow.m, PALA_VivoBrain.m)

- 用于结果分析的显示脚本： (PALA_SilicoPSF_fig.m, PALA_SilicoFlow_fig.m, PALA_VivoBrain_fig.m)

运行这 3 个主要脚本后，可以使用 PALA_GlobalScore.m 计算并显示全局评分。该脚本加载来自 3 个主要数据集的分数并计算全局评分。

对于 3 个补充体内数据集（RatBrainBolus [大鼠脑推注], MouseTumor [小鼠肿瘤], 和 RatKidney [大鼠肾脏]），我们添加了一个常规脚本 (PALA_VivoMulti.m)，仅需少量输入参数。用户可以通过更改 DataSetNumber 的值来选择每个数据集。

4. 超声定位显微镜工具箱 (TOOLBOX FOR ULTRASOUND LOCALIZATION MICROSCOPY)

ULM 处理所需的 3 个主要函数位于文件夹 /PALA_addons/ULM_toolbox/ 中：

- ULM_localization2D.m：在图像堆栈中定位微泡。

- ULM_tracking2D.m：将微泡列表配对成一组轨迹。

- ULM_Track2MatOut.m：通过累加像素网格中的轨迹出现次数生成密度图像 (MatOut)。

5. PALA 专用函数 (PALA DEDICATED FUNCTIONS)

其他致力于性能评估和指标的函数位于文件夹 /PALA_addons/PALA_functions/ 中。它包含一系列用于嵌入定位、追踪和分析功能的函数列表，以构建本文中提出的所有指标。人们可以轻松添加新的定位内核，并保留本工作提供的所有比较框架。

6. 定位算法 (LOCALIZATION ALGORITHMS)

在本文中，我们比较了 7 种不同的定位算法：

- no-shift (无位移): 无定位，气泡位置取最大强度像素的中心。

- weighted average (加权平均): 基于强度的加权平均定位。

- interpolation based scheme (基于插值的方案): 使用三次 (cubic)、兰佐斯 (Lanczos) 或样条 (spline) 核。

- Gaussian fit (高斯拟合): 使用最小化算法和高斯核。

- radial symmetry (径向对称): 基于强度梯度的最小化。

您可以轻松地在函数 ULM_localization2D (和 ULM_localization2D_mesh) 中通过添加新的 LocMethod 来添加自定义定位内核。您的自定义函数必须接受以气泡为中心的方形图像（5x5 或 7x7 像素），并返回气泡在像素网格中的位置。如果气泡位于左上角的像素 {3; 3}，函数必须返回类似 {3.5; 3.3} 的值。

7. 需求 (REQUIREMENTS)

特定函数已添加到工具箱中，但也可以从 MathWorks 社区下载：

- simpletracker : Jean-Yves Tinevez (2020). simpletracker (https://www.github.com/tinevez/simpletracker], GitHub. Retrieved April 22, 2020. (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/34040-simpletracker)

- munkres.m : by Yi Cao at Cranfield University on 17th June 2008 (http://csclab.murraystate.edu/bob.pilgrim/445/munkres.html] (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20328-munkres-assignment-algorithm)

- tight_subplot.m : Pekka Kumpulainen (2020). tight_subplot(Nh, Nw, gap, marg_h, marg_w) (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27991-tight_subplot-nh-nw-gap-marg_h-marg_w), MATLAB Central File Exchange. Retrieved April 23, 2020

运行代码需要以下 MATLAB 工具箱：Communications (通信), Bioinformatics (生物信息学), Image Processing (图像处理), Curve Fitting (曲线拟合), Signal Processing (信号处理), Statistics and Machine Learning (统计与机器学习), Parallel Computing (并行计算), Computer Vision Toolbox (计算机视觉工具箱)。

代码已使用 MATLAB 2019a 运行，Verasonics 模拟使用 2017b 版本 Vantage 4.0.0。有关 Verasonics Vantage 超声平台的具体要求，请参阅其文档。

8. 免责声明 (DISCLAIMER)

本软件由作者和贡献者“按原样”提供，不附带任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性和特定用途适用性的暗示保证。在任何情况下，作者和贡献者均不对任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或后果性损害（包括但不限于替代商品或服务的采购；使用、数据或利润的损失；或业务中断）承担责任，无论此类损害是如何引起的，也无论基于何种责任理论，无论是合同、严格责任还是侵权行为（包括疏忽或其他原因），即使已被告知发生此类损害的可能性，因使用本软件而以任何方式产生的后果均由用户自行承担。